ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail; danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

- ДРОБИЛКА ТОРФА ДТ-2/350В2

Предназначена для измельчения торфа. Может использоваться для измельчения легко дробимых кусковых материалов (удобрения или сапропеля, слежалый навоз или помет с влажностью до 45%, глина, мел, прессованная солома, пенопласт, слежавшаяся соль и др.). В линиях тонкого измельчения может использоваться для первичного дробления габаритных кусков исходного материала. Принцип работы Исходный материал загружается в бункер дробилки и под собственным весом перемещается в зону вращения дисковых роторов. Куски материала, попадая в камеру измельчения, захватываются и измельчаются дисками роторов за счет удара и истирания. Измельченный материал просыпается в зазоры между дисками и отверстиями решетки в разгрузочное устройство. Диски роторов самоочищаются от материала в центральной зоне камеры измельчения и зонах установки отражателей.

- Технические характеристики

Производительность, м3/ч; до 12. Исходная фракция, мм; до 300. Получаемая фракция, мм; от 0 до 10. Электродвигатель, шт.; 2. Мощность электродвигателя, кВт; 11. Частота вращения роторов, об/мин; 625. Напряжение, В; 380. Масса, кг; 860.

Может работать самостоятельно и в производственных линиях.