ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 592945. факс +7(8512)592838. E-mail: danil@astranet.ru

www.saprex.ru www.sapropex.ru

#### Специальная научно-техническая, технологическая учебная, прикладная и проектно-информационная литература для открытия и осуществления малого и среднего бизнеса по добыче, подготовке и переработке сапропеля в товарную продукцию. Проектирование и поставка оборудования

# ЛИНИЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ СОЛОМЫ, КАМЫША, ТРОСТНИКА ЛБС-1

Предназначена для получения брикетов из соломы, камыша, тростника и другой фитомассы. Для переработки используется сырье влажностью не более 35% в рулонах с диаметром до 2000 мм, в прямоугольных тюках и россыпью.

1. Измельчитель соломы горизонтальный
2. Бункер механизированный 
3. Шнековый транспортер 
4. Сушилка барабанная
5. Шнековый транспортер 
6. Бункер механизированный 
7. Шнек с частотным регулятором 
8. Установка брикетирования. Солома загружается на подающий транспортер измельчителя. Тюки и рулоны соломы перед загрузкой необходимо отделять от веревочной оплетки. Из измельчителя сырье фракцией до 5 мм попадает в накопительный бункер. Откуда шнековым транспортером солома подается в барабанную сушилку где влажность сырья доводится до 8-10%. Высушенная солома шнековым транспортером подается в механизированный бункер, из которого подающим шнеком с частотным регулятором сырье подается в приемный бункер установки брикетирования.

Цена указана на условиях EXW г. Волгоград.

Оборудование имеет гарантию 12 месяцев.

| № | Наименование | Количество , шт | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измельчитель соломы с транспортером ИС-2000 | 1 | 637 000р. |
| 2 | Бункер механизированный БМ-10 | 1 | 441 650р. |
| 3 | Шнековый транспортер ШСС-160 L=8м | 1 | 68 600р. |
| 4 | Сушилка барабанная, длина барабана 5м | 1 | 1 086 750р. |
| 5 | Шнековый транспортер ШСС-160 L=6м | 1 | 58 700р. |
| 6 | Бункер механизированный БМ-2,3 | 1 | 292 600р. |
| 7 | Подающий шнек с частотным регулятором | 1 | 128 000р. |
| 8 | Установка брикетирования штемпельная УБШ-1 | 1 | 1 212 400р. |
|  | ИТОГО |  | 3 925 700,00р. |
| № | Наименование | Количество , шт | Сумма, руб |
| 1 | Измельчитель соломы с транспортером ИС-2000 | 1 | 637 000р. |
| 2 | Бункер механизированный БМ-10 | 1 | 441 650р. |
| 3 | Шнековый транспортер ШСС-160 L=8м | 1 | 68 600р. |
| 4 | Сушилка барабанная, длина барабана 5м | 1 | 1 086 750р. |
| 5 | Шнековый транспортер ШСС-160 L=6м | 1 | 58 700р. |
| 6 | Бункер механизированный БМ-2,3 | 1 | 292 600р. |
| 7 | Подающий шнек с частотным регулятором | 1 | 128 000р. |
| 8 | Установка брикетирования отходов УБО-2 | 1 | 737 100р. |
|  | ИТОГО |  | 3 450 400,00р. |

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ ИС-2000

| Производительность, кг/час | 1500 |
| --- | --- |
| Фракция измельчения, мм | 3 – 5 |
| Установленная мощность, кВт | 39 |
| Габаритные размеры, мм | 3200х2100х1700 |
| Масса, кг | 1200 |

Бункер механизированный

|  | БМ-2,3 | БМ-10 |
| --- | --- | --- |
| Объем, куб.м | 2,3 | 10 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 2,2 | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 1400х1400х2350 | 2400х2400х4480 |

Шнековые транспортеры ШСС-160:

| Технические характеристики | ШСС-160 |
| --- | --- |
| Диаметр трубы, мм | 160 |
| Виток шнековый, диаметр, мм | 135 |
| Шаг шнека, мм | 150-180 |
| Электродвигатель, кВт | 2,2 |

подающий шнек с частотным регулятором

| Технические характеристики | шнек |
| --- | --- |
| Производительность, кг/ч: | до 1000 |
| Внутренний диаметр транспортера, мм | 108 |
| Диаметр рабочего винта шнека, мм | 95 |
| Шаг рабочего винта шнека, мм | 100 |
| Частота вращения шнекового вала, об/мин | 112 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Длина транспортера, мм | 3500 |
| Масса. кг | 157 |

Установка брикетирования УБО-2

| Производительность пресса, т/ч | 0,6 ± 25% * |
| --- | --- |
| Главный привод: |  |
| - мощность, кВт | 45 |
| - частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 800 |
| Привод ворошителя: |  |
| - мощность, кВт | 2,2 |
| - частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота вращения ворошителя, об/мин | 700 |
| Нагревательный элемент обжига: |  |
| кольцевой электронагреватель - |  |
| мощность, кВт | 2,0 |
| Количество нагревательных элементов, шт. | 3 |
| Температура нагрева, °С | 250-300 |
| Форма брикета | правильный шестигранник |
| Ширина грани брикета, мм | 35 |
| Диаметр отверстия брикета, мм | 18-20 |
| Удельная плотность брикета, т/м3 | 1,1-1,3 |
| Габаритные размеры, мм | 2320х1420х1700 |
| Масса пресса, кг | 960 |

УСТАНОВКА БРИКЕТИРОВАНИЯ УБШ-1

| Производительность, кг/час Сырье: - солома - опилки древесины - отходы льна (термитье) - шелуха подсолнечника - ботва фасоли | 400 450 - 500 450 500 450 |
| --- | --- |
| Диаметр брикета, мм | 50 |
| Длина брикета, мм( обламывается под собственным весом) | 50 – 250 |
| Длина хода пуансона, мм | 130 |
| Частота ходов пуансона, мин¹ | 220 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт Количество: 1 штука | 15 |
| Мощность двигателя подачи сырья в зону сжимания, кВт Количество: 1 штука | 2.2 |
| Мощность двигателя шнекового питателя, кВт Количество: 1 штука | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 2560 800 1920 |
| Масса пресса брикетировочного УБШ-1, кг | 1600 ± 5% |
| Масса узла охлаждения топливного брикета (длина около 5 метров), кг | 140 ± 5% |
| Масса узла загрузки топливных брикетов в тару (мешок типа «биг – бег», вместительность 1000 – 1200 кг топливного брикета), кг | 120 ± 5% |
| Масса шнекового питателя, кг | 160 ± 5% |
| Масса бункера – питателя, кг | 60 ± 5% |
| Диаметр брикета, мм | 50 |
| Количество обслуживающего персонала | 2 человека |

Возможно проведение пуско-наладочных работ и обучения персонала специалистами сервисного центра компании.  Стоимость этих работ составит ориентировочно 10 % от стоимости выбранного оборудования.

Сроки проектирования: 1.5-2.5 мес. Стоимость проектных работ: 260-320 тыс. руб.

Сроки поставки оборудования, монтажа и наладки: 2.5-3 мес.

Монтаж, наладка, доставка оплачиваются дополнительно.

Консультации по тел. +7(8512)732220