ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67 тел. +79086132220, +79608517317 e-mail; danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

- Линия для прессовки и упаковки опилок, торфа, древесной стружки, минеральной ваты в полиэтиленовые мешки

Предназначение: Для полуавтоматического/автоматического дозирования и упаковки продукции в брикеты в ПЭ или бумажные мешки.

Продукция: Пористые, волокнистые, сжимаемые материалы – опилки, торф, эковата, минеральная вата, отходы плёнки, тканей, лен, и т.п.

Упаковочные материалы: Мешок из полиэтиленовой пленки.

Конструкция упаковки: Брикет с размерами 400х400х800 мм с запаянным дном и запаянным или зашитым верхом. Размеры брикета могут быть от 300х300х500 до 500х500х1200 и изготавливаются согласно Технического задания заказчика, при этом может быть изменена стоимость оборудования.

Принцип работы: По подающему шнеку (опция) продукция попадает в загрузочную камеру пресса. По факту получения установленной дозы, подача продукции прекращается. Доза контролируется временем работы подающего шнека (опционально количеством оборотов шнека). После установленной задержки, в автоматическом режиме начинает работать пресс. На выходной раструб оператор одевает полиэтиленовый мешок. Прессованный продукт выходит из раструба, заполняя и выталкивая мешок. Заполненный мешок с продукцией оказывается на выходном рольганге, где вручную выполняются дальнейшие операции по закрыванию верха брикета – сшивка или запайка. В связи с тем, что дозирование и прессование происходят последовательно, скорость работы системы 40-60 упаковок в час. Линия может работать как в автоматическом режиме, так и пооперационно по командам с пульта управления.

Действия оператора: Следит за подачей продукции, одевает мешок на выходной раструб пресса, закрывает верх мешка вручную с помощью дополнительных приспособлений, переносит готовую упаковку на поддон.

Управление: Пульт управления оснащён ЖК дисплеем на который выводятся данные о работе пресса. Пуск и остановка операций могут производится в автоматическом режиме и пооперационно. Гидростанция имеет свой контроль температуры масла. Для наладочных процессов на контроллере имеется режим для ручного управления отдельными механизмами.

Кнопки безопасности установлены в 3-х местах линии для возможности остановки линии в случае нештатной ситуации.

Логистика: Для удобства перевозки, пресс изготавливается разборным. Для перевозки пресса нужен тентованный транспорт с верхней загрузкой.

Технические характеристики

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объём загрузочной камеры пресса м3 | 0,8 |
| 2 | Пределы дозирования, м3 | до 0,5 |
| 3 | Производительность, уп./час | до 100 |
| 4 | * Размеры брикета, мм | До 400х450х1000 или др. (определяется размером пресса и выходного раструба) |
| 5 | * Мешок заготовка из ПЭВД | Ширина 380 мм, Закладки боковые (фальцы) 2х180 мм Длина мешка 1300 мм |
| 6 | Предельное усилие прессования (прессование идёт до установленных размеров, а не до полного усилия) | 20 000 кгс |
| 7 | Параметры электрической сети питания | 380В 3ф |
| 8 | Установленная мощность, кВт | 14 |
| 9 | * Масса, т | 3,5 |
| 10 | * Габаритные размеры, мм, ДШВ | 4800х1000х4800 |
| 11 | * Транспортные габариты, мм, ДШВ | 1. 3800х1000х2300 2. 4200х800х1500 |
| 12 | Узлы и агрегаты | - Пресс гидравлический с пневмозатвором (внутренний слой стали контактирующий с материалом и ползунами – НЖ, ползуны – капролон модифицированный графит+молибден) - Маслостанция с базовой заправкой. - Рольганг |
|  |  | - управление – панель оператора с ЖК дисплеем XINJE (по желанию ― Siemens) - пневматика Camozzi (по желанию – MetalWork, Festo) - гидравлика ― Ponar Wadowice, MP Filtri, ATOS, Caproni |
| 13 | ЗИП | 1 клапан пневматический, 1 клапан гидравлический |

Характеристики

| Основные данные по линии |  |
| --- | --- |
| Поставщик | Центр по сапропелю |
| Страна производитель | Россия, Украина |
| Способ пайки шва | постоянный нагрев |
| Предел дозирования | 100000.0(г) |
| Регулирование температуры нагрева паечного узла | Да |
| Изменение объемов "стаканов" дозатора | Да |
| Упаковочный материал | многослойная пленка, полиэтилен, двухслойная пленка, пленка с двумя слоями полипропилена, пленка с двумя слоями полиэтилена, полимерная пленка |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Давление воздуха | 8.0(бар) |

При необходимости в комплексе поставляем технический проект производства и производим монтаж и наладку оборудования.

Сроки выполнения проекта – до 2 мес.

Сроки поставки оборудования – не более 3.5 мес.

Стоимость комплекса в зависимости от производительности и компоновки, комплектации прессом: от 1,84 до 3.36 млн. руб.