ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru

www.saprex.ru

Специальная научно-техническая, технологическая учебная, прикладная и проектно-информационная литература для открытия и осуществления малого и среднего бизнеса по добыче, подготовке и переработке сапропеля в товарную продукцию

ПРОЕКТ ЦЕХА ПРЕСС-ГРАНУЛИРОВАНИЯ САПРОПЕЛЯ И АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Разработан на основе существующих технологических моделей производства паллет. Отличается

подготовкой и подачей сырья на гранулятор, определением диапазона технологической влажности для гранулирования, сушкой гранул и их фасовкой.

Инновация предложения в соблюдении точности производства гранул заданного диаметра и длины.

Для проектирования требуется: определение диапазона влажности гранулирования, показатель усушки гранулы, показатель гранулообразования, процент выхода качественной гранулы.

Для спецификации оборудования требуется: заданная производительность цеха гранулирования, имеющаяся энергетическая мощность по цеху, схема габаритной компоновки.

Вариант 1

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ГРАНУЛИРОВАНИЯ

| Спецификация оборудования участков измельчения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | и гранулирования производительностью 7,0-10,0 тонн в час |  |
|  |  | на пресс-грануляторах CPM 7930-4 |  |

| A | СЕКЦИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Загрузочный бункер мельницы | местная поставка |
| 1.1. | 1 | Датчик верхнего уровня |  |
| 2 | 1 | Двойной шнековый питатель | 2х9" |
| 2.1. | 1 | Электродвигатель | 2,2 КВт, 1500 об/мин |
| 2.2. | 1 | Частотный преобразователь | 2,2 КВт |
| 3 | 1 | Воздушный сепаратор | AS-20 |
| 3.1. | 1 | Магнитный уловитель |  |
| 4 | 1 | Мельница-дробилка | HM 20x28 Impactor |
| 4.1. | 1 | Электродвигатель | 110 КВт, 3000 об/мин |
| 4.2. | 1 | Контроллер загрузки мельницы | Larhm-F |
| 5. | 1 | Камера выгрузки |  |
| 5.1. | 1 | Опорные металлоконструкции | местная поставка |
| 5.2. | 1 | Шлюзовый затвор | HT350 |
| 5.3. | 1 | Датчик верхнего уровня |  |
| 6 | 1 | Циклон | 900 |
| 6.1. | 1 | Шлюзовый затвор | HT250 |
| 6.2 | 1 | Вентилятор | GMB 11-05 |
| B | КОНДИЦИОНЕР |  |  |
| 1 | 1 | Смеситель | LL9" |
| 1.1. | 1 | Электродвигатель | 11,0 КВт 1000 об/мин |
| 2 | 1 | Узел дозирования впрыска воды | WD2 |
| 3 | 1 | Смеситель | 8000 |
| 3.1 | 1 | Электродвигатель (включен в B3) | 22,0 КВт |
| C | ПИТАТЕЛЬ И СМЕСИТЕЛЬ |  |  |
| 1 | 2 | Питатель-смеситель | LL9" |
| 1.1. | 2 | Электродвигатель | 7,5 КВт, 1000 об/мин |
| 1.2. | 2 | Частотный преобразователь (включен в D5) | 2,2 КВт |
| 2 | 2 | Узел дозирования впрыска воды | WD2 |
| 3 | 2 | Паровая арматура (опция) | 350 кГ/час |
| 3.1. | 2 | Паровой регулятор (опция) |  |
| 3.2 | 2 | Термометр (опция) | PT100 |
| D | ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР В СБОРЕ |  |  |
| 1 | 2 | Пресс-гранулятор | 7930-4 |
| 1.1. | 2 | Электродвигатель | 315 КВт, 1500 об/мин |
| 1.2. | 2 | Pellet breaker bar set for wood |  |
| 1.3. | 2 | Подъёмник для замены матрици роликов | 300 кГ |
| 1.4. | 2 | Пневмоцилиндр быстрой разгрузки пресса |  |
| 2 | 2 | Маслостанция централизованной смазки | AGW 30L |
| 2.1. | 2 | Датчик верхнего уровня масла |  |
| 3 | 4 | Матрица | тип 30-4 d=6-8 мм |
| 4 | 4 | Ролик в сборе |  |
| 5 | 2 | Контроллер пресс-гранулятора | LART1B-F |
| 6 | 1 | Набор инструментов к прессу |  |
| E | ОХЛАДИТЕЛЬ |  |  |
| 1 | 1 | Проточный охладитель гранул | 24 x 24 RP |
| 2 | 1 | Циклон | 2000 |
| 2.1. | 1 | Шлюзовый затвор | HT 250 |
| 2.2. | 1 | Вентилятор | GMB 18-18 18,0 КВт, 3000 об/мин |
| F | ВИБРОСИТО |  |  |
| 1 | 1 | Вибросито | 12SDW |

Вариант 2

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ГРАНУЛИРОВАНИЯ

| Спецификация оборудования участков измельчения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | и гранулирования производительностью 10,0-15,0 тонн в час |  |
|  |  |  |  |  |  | на базе 3 прессов-грануляторов CPM 7930-4 |  |
|  | СЕКЦИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Загрузочный бункер мельницы |  |  | местная поставка |  |  |
| 1.1. | 1 | Датчик верхнего уровня |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Двойной шнековый питатель |  |  | 2х12" |  |  |
| 2.1. | 1 | Электродвигатель |  |  | 2,2 КВт, 1500 об/мин |  |  |
| 2.2. | 1 | Частотный преобразователь |  |  | 2,2 КВт |  |  |
| 3 | 1 | Воздушный сепаратор |  |  | AS-30 |  |  |
| 3.1. | 1 | Магнитный уловитель |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Мельница-дробилка |  |  | HM 30x54 Magnum |  |  |
| 4.1. | 1 | Электродвигатель |  |  | 220 КВт, 3000 об/мин |  |  |
| 4.2. | 1 | Контроллер загрузки мельницы |  |  | Larhm-F |  |  |
| 5. | 1 | Камера выгрузки |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Опорные металлоконструкции |  |  | местная поставка |  |  |
| 5.2. | 1 | Шлюзовый затвор |  |  | HT350 |  |  |
| 5.3. | 1 | Датчик верхнего уровня |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Циклон |  |  | 1250 |  |  |
| 6.1. | 1 | Шлюзовый затвор |  |  | HT250 |  |  |
| 6.2 | 1 | Вентилятор |  |  | GMB 14-11 |  |  |
| B | КОНДИЦИОНЕР |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Смеситель |  | LL9" |  |  |
| 1.1. |  |  | Электродвигатель |  | 11,0 КВт 1000 об/мин |  |  |
| 2 | 1 |  | Узел дозирования впрыска воды |  | WD2 |  |  |
| 3 | 1 |  | Смеситель |  | 12000 |  |  |
| 3.1 | 1 |  | Электродвигатель (включен в B3) |  | 22,0 КВт |  |  |
| C | ПИТАТЕЛЬ И СМЕСИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | Питатель-смеситель |  |  | LL9" |  |  |
| 1.1. | 3 | Электродвигатель |  |  | 7,5 КВт, 1000 об/мин |  |  |
| 1.2. | 3 | Частотный преобразователь (включен в D5) |  |  | 2,2 КВт |  |  |
| 2 | 3 | Узел дозирования впрыска воды |  |  | WD2 |  |  |
| 3 | 3 | Паровая арматура (опция) |  |  | 350 кГ/час |  |  |
| 3.1. | 3 | Паровой регулятор (опция) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 3 | Термометр (опция) |  |  | PT100 |  |  |
| D | ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР В СБОРЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | Пресс-гранулятор |  |  | 7930-4 |  |  |
| 1.1. | 3 | Электродвигатель |  |  | 315 КВт, 1500 об/мин |  |  |
| 1.2. | 3 | Pellet breaker bar set for wood |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 3 | Подъёмник для замены матриц и роликов |  |  | 300 кГ |  |  |
| 1.4. | 3 | Пневмоцилиндр быстрой разгрузки пресса |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | Маслостанция централизованной смазки |  |  | AGW 30L |  |  |
| 2.1. | 3 | Датчик верхнего уровня масла |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | Матрица |  |  | тип 30-4 d=6-8 мм |  |  |
| 4 | 6 | Ролик в сборе |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Контроллер пресс-гранулятора |  |  | LART1B-F |  |  |
| 6 | 1 | Набор инструментов к прессу |  |  |  |  |  |
| E | ОХЛАДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Проточный охладитель гранул |  |  | 28 x 28 RP |  |  |
| 2 | 1 | Циклон |  |  | 2400 |  |  |
| 2.1. | 1 | Шлюзовый затвор |  |  | HT 250 |  |  |
| 2.2. | 1 | Вентилятор |  |  | GMB 22-30 30,0 КВт, 3000 об/мин |  |  |
| F | ВИБРОСИТО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Вибросито |  |  | 12SDW |  |  |

Видеоприложение:  http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=6z0977yKPhQ

Проект выполняется в 2 экземплярах на бумажном и CD носителях. Сроки проектирования: 2 месяца со дня подписания договора и оплаты аванса.

Стоимость проекта: 1350 тыс. руб.

Оборудование поставляется в соответствии Спецификации в проекте согласно прайс-листов завода-изготовителя.  Сроки поставки: до 3 мес.

Стоимость оборудования в комплектации определяется проектом.