ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 592945. факс +7(8512)592838.

e-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

Технологическая линия производства витаминизированной сапропеле-травяной муки

Линия предназначена для применения в производственных комплексах и на производстве  различных видов продукции из сапропеля и продуктивных донных илов водоемов, в сельском хозяйстве при приготовлении кормов из травы.

Для приготовления витаминизированной сапропеле-травяной муки, в зависимости от исходного сырья и требуемого продукта переработки, можно предложить несколько вариантов сборки технологических линий. В таблице приведены характеристики комплексов с расчетной производительностью по готовому продукту 500 кг/час, 1000 кг/час и 2000 кг/час. По исходному сырью производительность в несколько раз выше.

Для экономии энергозатрат рекомендуется использовать предварительно обезвоженный сапропель влажностью 50-60% и подвяленную на открытом воздухе  в валках свежескошенную траву. За три-четыре часа влажность травы может уменьшиться до 50-60%.

Технологическая линия позволяет перерабатывать сапропель и траву, отходы сельхозпроизводства и является комбинированным комплексом, производящим три вида продукции: витаминно-травяную муку (ВТМ), витаминно-травяные гранулы (ВТГ) и витаминно-травяной концентрат (ВТК).

Комплекс ТЛВТМ  включает следующие основные модули:

| 1. Бункер загрузочный 2. Транспортер скребковый 3. Транспортер дозирующий 4. Приемная камера 5. Модернизированнный топочный блок 6. Сушильный барабан 7. Завальная яма 8. Циклон | 9. Опорная станция 10.Дробилка роторно-молотковая 11.Бункер-смеситель шнековый 12.Пресс-гранулятор матричный 13.Транстпортер ленточный 14.Колонна охлаждения 15. Вентилятор 16. Транспортер выгружной |
| --- | --- |

Для первичного измельчения травы в линию можно включить измельчитель растительного сырья ИРС.

Для получения жидких и пастообразных кормовых сапропеле-травяных добавок хорошим добавлением к ТЛВТМ будет кавитационный измельчитель  КИП, который перерабатывает исходное сырье высокой влажности. Его можно использовать для производства витаминизированного сапропеле-травяного концентрата из сырой травы и сапропеля естественной влажности без сушки.

Характеристики технологических линий для производства витаминизированной сапропеле-травяной муки в базовой комплектации приведены в таблице.

| Модель | Мощность | Производ | Фракция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | кг/час | мм |
| ТЛВТМ-0,5 | 94 | 500 | 5, 8, 10, 14 |
| ТЛВТМ-1,0 | 133 | 1000 | 5, 8, 10, 14 |
| ТЛВТМ-2,0 | 234 | 2000 | 5, 8, 10, 14 |