Универсальный минизавод производительностью

до 8 т/смену сапропеле-торфяных смесей

Комплекс оборудования разработан Центром по сапропелю на основе строительного оборудования  и предназначен для выпуска органо-минеральных удобрений в сыпучем виде и сырья для производства таблетированных сапропеле-торфяных или сапропелевых удобрений в микроупаковке.  Расчетная производительность минизавода – от 4 до 8 м3/см по готовой продукции в зависимости от влажности исходного сырья.

Исходное сырье, сапропель и торф, влажностью не более 60% в измельченном виде поступает в загрузочный бункер от измельчителя ИД-300. С помощью вибропитателя поступает в шнековую сушильную печь, оттуда в подсушенном виде на сито для просеивания по фракциям, далее на смешение с добавками (при потребности) и на фасовку в клапанные мешки.

Степень готовности о влажности торфо-сапропелевой смеси в шнековой печи можно регламентировать перенаправлением части сырья на повторную сушку.

Спецификация и технические характеристики оборудования минизавода представлены в таблице.

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Печь СШУ-1 (шнековая универсальная) | 1 | Р = 3 кВт. Производительность, кг/час - до 1000 |
| Бункер с вибропитателем БВП – 1 | 1 | Объем бункера, м3 - 0,18 Мощность двигателя, кВт - 1,1 Габариты, мм (LxBxH) - 1500х1150х1540 |
| Сито вибрационное ВС-2 с 2-мя компл. кассет | 1 | Производительность, м3/ч - 1-5 Мощность двигателя, кВт - 1,1 Габариты, мм (LxBxH) - 1850Х1000Х1430 |
| Винтовой конвейер ВК-159 | 1 | Р = 3 кВт Длина, мм - 4500 |
| Смеситель | 1 | V= 300 л, Р = 4,0 кВт |
| Установка фасовки с приемным бункером УФ-ТА | 1 | Производительность – 15 т/смену |
| Паспорт | 1 |  |
| *Компрессор | 1 | Р = 2,2 кВт Номинальное рабочее давление, атм. - 10 |

*В комплект поставки не входит

В комплект поставки входит: технические условия, технологический регламент, рецептуры (удобрения сапропелевые, торфо-сапропелевые смеси, сапропелевый и грунтовый рекультивант, клеевые смеси, штукатурки, шпатлевки, наливные полы, затирки, цементно-песчаная смесь), инструкции по ТБ.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ МИНЗАВОДА

Сушилка шнековая универсальная СШУ-1

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Производительность по исходному продукту, т/час не более | 1 |
| Принцип сушки | прямоточный |
| Тепловая мощность, кВт | 30-70 |
| Теплоноситель | пушка тепловая (электрическая, газовая, на диз.топливе) |
| Внешний диаметр трубы, мм | 272 |
| Толщина стенки трубы, мм | 8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 40-70 |
| Питание, В/Гц: | 380/50 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 6200х1700х2100 |
| Масса, кг не более | 350 |

Достоинства:

- низкая цена;

- возможность управлять производительностью по исходному продукту;

- экологически чистое ведения процесса (нет топочных газов, не происходит вынос песка и пылевидных частиц);

- не требуется устанавливать систему аспирации.

Принцип работы:

Сыпучий материал, влажность которого выше нормативной, загружается непрерывным потоком в приемный лоток сушилки. Из лотка шнек перемещает материал по всей длине сушилки. Одновременно осуществляется нагрев материала с помощью установленного теплоносителя.

Образующаяся паровоздушная смесь выводится через технологические отверстия.

Высушенный материал ссыпается через патрубок выгрузки.

Время нахождения материала в сушилке шнековой регулируется числом оборотов шнека, при помощи частотного преобразователя.

Дополнительная опция:

- контроль температуры (осуществляется тремя термопарами, которые измеряют температуру сушки в сушильном объеме, температуру выгружаемого материала и температуру отсасываемой паро-воздушной смеси);

- теплоизоляция трубы.

- Вибросито ВС

- Применение вибросита ВС позволяет произвести разделение материалов на необходимые фракции, в зависимости от установленной сменной сетки. Вибросито предназначено для разделения на фракции сыпучих материалов, не склонных к налипанию, согласно существующему технологическому регламенту.

- Установка фасовки с приемным бункером УФ-ТА