ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 89086132220. факс +7(8512)592838. E-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ПРОСЕИВАНИЯ САПРОПЕЛЯ И ГРУНТА

Ковш-сортировщик вальцевый (серия SSS)

Stehr (Германия)

|  | Функции Качественная сортировка и перемешивание насыпного грунта, строительных отходов, гравия, песка, сапропеля. Сферы применения - Обратная отсыпка траншей и котлованов при строительных работах и прокладке трубопроводов - Изготовление строительных материалов разной фракции - Измельчение торфа и сапропеля Возможности и преимущества - За счет уникальной конструкции производительность выше, чем у обычных ковшей-сортировщиков аналогичного весового класса - Легкая регулировка фракции сортировки с помощью специальных проставок и гребня (0-15, 0-25, 0-35, 0-45 мм) без замены валов - Единственный тяжелый ковш-сортировщик, обеспечивающий хорошую производительность при фракции 0-15 мм - Конструкция обеспечивает самоочистку дефлекторов с помощью специальных скребков - Отличная скорость, маневренность и безопасность Агрегатирование - Экскаваторы; - Фронтальные погрузчики. Стандартная комплектация - 3 сортирующих вала (приводом от 3-х гидромоторов) - Фракция 0-30 мм |
| --- | --- |

Технические характеристики

| - Параметры | SSS 160 |
| --- | --- |
| - Рабочая ширина, мм | 1600 |
| - Емкость ковша ISO (без горки), м3 | 2 |
| - Вес пустого ковша, кг | 1950 |
| - Регулируемая фракция на выходе, мм | 0-15 / 0-25 / 0-35 / 0-45 |
| - Количество валов, шт. | 3 |
| Требования к носителю |  |
| - Минимальный вес экскаватора, т | 20 |
| - Минимальный вес фронтального погрузчика, т | 14 |
| - Минимальная скорость гидропотока, л/мин. | 200 |
| - Рабочее давление, бар | 320 |
| - Стоимость с НДС, Евро | 45200,- |

Цены предложения:	Цены указаны в евро с учетом доставки до склада Продавца и включают все ввозные пошлины и НДС. Оплата осуществляется по курсу ЦБ РФ в течение 3 дней с момента выставления счета

Условия оплаты:	30% предоплата для подтверждении заказа,

40% при готовности заказа к отгрузке на складе Производителя

30% при готовности заказа к отгрузке на складе Продавца

Срок доставки:	6-8 недель после поступления авансового платежа на счет Продавца

Гарантия:	12 месяцев (гарантия Производителя), кроме изнашиваемых частей

Срок действия:	Предложение действует в течение 45 дней

Другие условия:	Возможность и условия скидок обсуждается индивидуально