Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. +7(8512)592945 факс +7(8512)592838

E-mail: danil@astranet.ru

www.saprex.ru

Технологии и проекты для малого бизнеса, фермерских хозяйств, частных предприятий и семейных кооперативов

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАСОВКИ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ И САПРОПЕЛЯ ДОЗОЙ 5-10 КГ

Назначение

Применяется для автоматического дозирования пищевых и непищевых сыпучих материалов большими дозами с повышенной скоростью.

Комплект состоит из весового дозатора и автоматического ленточного загрузчика

Комплект предназначен

- Для фасовки крупы (пшено, рис, манная, ячневая крупы, гречка и т.д.);

- Для фасовки сахара, соли, зерновых (пшеница, ячмень и т.д.);

- Так же подходит для фасовки орешек арахиса, фисташек, кукурузных палочек, чипсов, макаронные изделий, кормов для животных.

Из непищевых продуктов:

- для фасовки сыпучих гранулированных удобрений, сапроплея, сапропеле-грунтовых смесей,  моющих средств

- для упаковки наполнителей для кошачьих туалетов из сапропеля и другого материала

- различных не пылящих комбикормов, отрубей и пр.

- фасовка пеллет (древесных топливных гранул)

Основные особенности комплекта

- Фасовка со скоростью 6-12 пакетов в минуту при дозе от 5 до 50 кг.

- Загрузочный вибропитатель с бункером в 190 л.

- На ленте ковши объемом 1,9 л.

- Возможна установка режима разгрузки ленты с задержкой по времени, т.е. при срабатывании верхнего датчика уровня вибропитатель останавливается, а ленточный загрузчик продолжает работать, таким образом продукты не остаются на ленте транспортера, а сбрасываются в бункер дозатора. Датчики уровня встроены в приемный бункер дозатора.

Технические характеристики

| Пределы дозирования (кг) | 5—50 |
| --- | --- |
| Погрешность взвешивания | по ГОСТ Р.8579-2003 |
| Дискретность (г) | 10 |
| Скорость дозирования (доз/мин) | 6—12 (в зависимости от веса дозы) |
| Объём бункера дозатора (л) | 440 |
| Производительность загрузчика (л/мин) | 140 |
| Расход воздуха (л/мин) | не более 30 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | от +5 до +45 |
| Габариты дозатора (мм) | 1620x1200x2500 |
| Габариты ленточного загрузчика (мм): | 3950х873х3400 |
| Высота подачи продуктов загрузчиком (м): | 2,5—3 |

Центр по сапропелю по заказу в месячный срок может подготовить Проект участка или цеха фасовки и упаковки готовой сыпучей и мелкогранулированной продукции из сапропеля или удобрений в мешки и/или мягкие контейнеры. Работа выполняется на бумажном носителе в 1 экз. и CD-носителе – в 4 экз. Стоимость проекта – от 120 тыс. руб.

Мы готовы разработать для Заказчика Проект любого фасовочно-упаковочного и складского производства для сапропеля и удобрений, садовой земли, рекультивантов, сыпучих и мелкогранулированных веществ.

Совместно с фасовочным оборудованием для сыпучего удобрения можем поставить комплект таблетирования сапропеля с расфасовкой в микроупаковку, комплект фасовки жидких и вязких сапропелей как лечебной грязи в ведра или пакеты из полиэтилена. Запрашивайте материалы дополнительно.

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

www.saprex.ru. тел.  89086132220