МИНИОБОРУДОВАНИЕ

МИНИЗЕМСНАРЯД  МЗ-40ПС

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Миниземснаряд МЗ-40ПС - предназначен для удаления илистых отложений, песка с твёрдыми включениями размером до 8 мм со дна водоёмов на глубине до 1,8 м. гидроподмывом – 3.5 м

1.1. Поставщик – Центр по сапропелю

- Наименование полное: землесосный снаряд (мини) МЗ -40ПС

- Тип миниземснаряда - плавучий.

1.4. Тип корпуса - катамаранный, разборной.

1.5   Допустимая температура окружающей среды:

- максимальная + 40°С,

- минимальная  + 5° С.

2.   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИЗЕМСНАРЯДА.

2.1 Основные характеристики миниземснаряда

- тип грязевого насоса

- тип двигателя

- мощность максимальная, л.с.(квт)

- потребление топлива, г\квт-ч (г\л.с.-ч)

- техническая производительность, л\мин

- производительность по песку, м\куб.

- напор, м.

- глубина разработки гидроподмывом, м

-диаметры напорного и всасывающего трубопроводов (вн.), мм

-ёмкость топливного бака, л

-вес (нетто), кг

-тип насоса гидрорыхлителя

-тип двигателя

-техническая производительность, л\мин

- напор, м

- диаметр напорного и всасывающего трубопроводов (вн.), мм

- ёмкость топливного бака, л

-	вес (нетто), кг

Габаритные размеры земснаряда:

- длина, м

- ширина, м                   -    высота, м              -   высота борта, м

-осадка в рабочем состоянии, м

-высота земснаряда от горизонтали воды, м

мотопомпа РТХ 401

4-х тактный бензиновый с

воздушным охлаждением и

верхним расположением распред.

вала

9 (6,6)

367 (270) до 1800                до 30          8                       от  3,5

101   6,1 44,5

мотопомпа РА 1050             4-х тактный с воздушным охлаждением                       280                                          8

40,0

1,1

23,5

2,5

1,4

0,82

0,4

0,25

0,57

- количество понтонов, шт.	2

- вес наиболее тяжёлой транспортабельной

части земснаряда, кг	66

-	способ рабочего перемещения	тросовый

-	вес общий (нетто), кг	350

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

3.1 Корпус.

Корпус миниземснаряда - сборного типа. Состоит из 2-х поплавков. При сборке корпуса понтоны соединяются между собой мостом. Мост служит фундаментом для крепления грязевого насоса и насоса гидрорыхлителя. Спуск миниземснаряда на воду осуществляется в собранном виде.

3.2. Грязевой насос.

Тип - мотопомпа РТХ 401.

3.3 .Насос гидрорыхлителя. Тип - мотопомпа РА 1050.

3.4.Управление.

При управлении работой миниземснаряда руководствоваться документами:

- «Руководство по эксплуатации мотопомпы РТХ 401»,

- «Руководство по эксплуатации мотопомпы РА 1050».

- «Руководство по эксплуатации миниземснаряда МZ-40».

3.5. Комплектация.

3.5.1 Миниземснаряд МЗ- 40 :

- понтон	- 2шт.

- мост с крепежом	- 1 шт.

- мотопомпа РТХ 401	- 1 шт.

- мотопомпа РА 1050	-1 шт.

- рукав всасывающий д. 100мм  (Зм)	-1 шт.

- рукав напорный д  40 мм         (4м)              -1 шт.

-рукав напорный д. 100 мм        (12м)             - 1шт.

3.5.2. Грунтозаборные приспособления:

- вариант 1: сопло 3, стрела, ручная лебёдка, 3-х ходовой кран, рукав резиновый.

- вариант 2: сопло 4.

Варианты поставки грунтозаборных приспособлений оговариваются при заказе.

4.   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Миниземснаряд МЗ-40ПС

Заводской номер	, изготовлен в соответствии с конструкторской

документацией МЗ 40.00.00сб.

Миниземснаряд прошёл приемо-сдаточные испытания в соответствии с Программой, признан годным к эксплуатации в условиях и с параметрами, указанными в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации 10 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня передачи Заказчику.

Главный инженер

М.П.	подпись

Представитель

(дата)	СКиС	подпись

5.   ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

Документация, прилагаемая к паспорту миниземснаряда МЗ-40

- Паспорт. Миниземснаряд МЗ - 40.

- «Руководство по эксплуатации миниземснарада МЗ -40» ;

- «Руководство по эксплуатации мотопомпы РТХ 401»;

- «Руководство по эксплуатации мотопомпы РА 1050»

- Комплектовочная ведомость.

Стоимость миниземснаряда – 420 тыс. руб. В комплекте с Типовым проектом на ведение работ данным оборудованием  - 460 тыс. руб.

Центр по сапропелю

www.saprex.ru

Астрахань. ул. Ульянова, 67

Тел. +78512732220

E-mail: danil@astranet.ru