ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru #### www.saprex.ru

ПРОЕКТ ОЧИСТКИ ВОДОЕМА ОТ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НЕФТИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ЗЕМСНАРЯДА-АМФИБИИ TRUXOR

(НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ ОЗЕРА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Автор:

Николай Дмитриевич Бычек.

к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Основные положения

  - Исходные данные.

  - Природно-климатическая и инженерная характеристика территории проведения работ

1.3.1 Геоморфологические особенности района исследований

1.3.2. Климат.

1.3.3. Гидрографическая сеть.

1.3.4. Почвы.

1.3.5. Растительность.

1.3.6. Инженерное обустройство территории.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ВАРИАНТ 1.

2.1. Обоснование выбранных направления, метода, и технологии рекультивации

2.2. Технический этап рекультивации.

2.2.1. Очистка донных отложений от нефти

2.2.2. Рекультивация береговой полосы.

2.2.2.1. Сбор порубочных остатков, ТБО, металлолома. Удаление сухостоя

2.2.2.2. Сбор свободной нефти

2.3. Биологический этап.

2.3.1 Биологическая очистка донных отложений

2.3.1.1. Установка активных бонов.

2.3.1.2. Аэрация воды

2.3.1.3. Внесение минеральных удобрений

2.3.2. Биологическая рекультивация береговой полосы

2.3.2.1. Обработка почвы

2.3.2.2. Известкование почвы.

2.3.2.3. Внесение минеральных удобрений.

2.3.2.4. Внесение бактериального препарата.

2.3.2.5. Оценка эффективности работ микробиологического этапа.

2.3.2.6. Повторное внесение минеральных удобрений.

2.3.2.7. Подбор и высев трав-мелиорантов.

2.3.2.8. Уход за посевами.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Организационная подготовка

3.2. Рекультивационные работы

3.2.1. Очистка донных отложений.

3.2.2. Рекультивация береговой полосы.

3.2.3. Рекультивация технологических площадок

3.3. Продолжительность работ.

3.4. Потребность в технологическом оборудовании.

3.5. Потребность в материалах.

3.6. потребность во временных зданиях и сооружениях.

3.7. Охрана труда.

3.8. Охрана окружающей среды при производстве работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСА РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВАРИАНТ 2. С ИСПООЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ «ТРУКСОР»

Земснаряд-амфибия Truxor DM 5000

Экскаваторный модуль

Грейферный ковш

Винтовой плуг

Винтовой плуг с вращающимися ножами

Грязевые насосы

Оборудование очистки озера от нефти

Нефтесборщик Doroskimmer 800

Прицеп LMT 2500

7.1. Технология производства очистки поверхности водоема от нефти

7.2. Технология очистки берега и донных отложений от нефти

7.3. Утилизация нефтесодержащих воды и иловых отложений

7.3. Подготовка рекультиванта

7.3. Рекультивационные работы

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВАРИАНТА 2

8.1. Характеристика технологической линии очистки водной поверхности от нефти и добычи нефтесодержащего ила

8.1. Характеристика задействованных кадров

9. Техника безопасности и охрана труда на участке

9.1. Экология и промсанитария

9.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

9.3.  Учет и контроль производства.

10. Технико-экономические показатели.

10.1. Определение первоначальных капитальных затрат на строительство и эксплуатационные расходы.

10.2. Объемы строительных работ и перечень оборудования участка очистки воды и добычи загрязненных донных илов

10.3. Объемы эксплуатационных расходов по участку.

10.4.  Стоимость строительства участка

10.5. Пояснительная записка

10.5.1. Основные технико-экономические показатели

10.5.2. Вопросы труда и режим работы.

10.5.3. Себестоимость и доходность участка.

Заключение

Приложения

Стоимость:

- типового бизнес-плана на CD – 1000 руб, + почтовая доставка,

- типового проекта на СD носителе (2 экз) с пересылкой почтой – 15000 руб.

- адаптированного под конкретные условия – 65000 руб.

- рабочего проекта – 140тыс. руб.

Сроки поставки типовой документации: сразу же после оплаты.

Сроки поставки рабочей документации – один месяц с момента оплаты.

Без рабочих чертежей большого формата.

Поставка оборудования: 2-2.5 месяца с момента оплаты аванса по договору.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Назначение, оборудование | Название машины и марка | Производительность м3/ч | Мощность эл.-двигат. квт | Масса машины в т | Завод изготовитель | Стоимость, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка водоема. Добыча донного ила и транспорт его на береговое обезвоживание. Подача/транспортировка донного ила на обезвоживание | Труксор DM 5000. Гидравлическая система с возможностью перераспределения потоков. Гидравлический привод для всех видов оборудования. Мощность двигателя 34 л.с. Трубопровод, поплавки, аксессуары крепления и соединения |  | 34 л.с. |  | Представитель фирмы ДОРОТЕА МЕКАНИСКА в России – Центр по сапропелю. Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220 | 98 219,66 |
| Формирование береговой линии накопителя, очистка дна от заиления | Насосная навеска с гидравлическим приводом Doropump |  |  |  | Тот же | 8 638, 78 |
| Рекультивация территорий и заболоченных мест Сбор нефти с поверхности водоема, извлечение загрязненных донных илов | Рекультиватор, приводная часть Удлинитель для рекультиватора Фреза для рекультиватора, 0.9 м. (составная часть фрезы 1.8 м=0.9х2) Фреза для рекультиватора, 0.6 м. (составная часть фрезы 1.2 м.=0.6х2) Фреза для рекультиватора, 0.4 м. (составная часть фрезы 0.8 м.=0.4х2) Ножевой ротор, 0.4 м. (составная часть ротора 0.8 м.=0.4х2) Экскаваторная навеска с двумя типами ковшов Комплект для сбора нефти на поверхности и донных илов |  |  |  |  | 3283,94 528,64 671,42 556,96 492,06 392,94 26900,0 |

ИТОГО                                                                                        139684.4  евро

Аксессуары и навесное оборудование к Труксору 5000

| 94-10HLP46 | Panolin, биологически разлагаемое гидравлическое масло. | 926,00 | 1 092,68 |
| --- | --- | --- | --- |
| 78-2500 | Насосная навеска (Dredgepump мод.2500) | 12 657,00 | 14 935,26 |
| 78-102 | Плоский шланг (d=100 mm, бухта 50 м), цена за метр | 7,00 | 8,26 х 350 м = 2891,00 |
| 78-5626102 | Быстроразъемное крепление «мама» | 30,00 | 35,40 х 8 = 283,20 |
| 78-5646102 | Быстроразъемное крепление «папа» | 19,00 | 22,42 х 8 = 179.36 |
| 01-110D20 | Хомут для шланга 110 мм. | 8,00 | 9,44 х 8 = 80,00 |
| 95-3091Т | Косилка Dorocutter mod.3091 (глубина 1,4 м) | 5 663,00 | 6 682,34 |
| 95-70022 | Набор ножей (2 шт.) 2,2 м | 484,00 | 571,12 |
| 95-70030 | Набор ножей (2 шт.) 3 м | 508,00 | 599,44 |
| 95-70040 | Набор ножей (2 шт.) 4 м | 593,00 | 699,74 |
| 77-1800 | Экскаваторная навеска с ковшом 23 л | 10 333,00 | 12 192,94 |
| 77-11900 | Ковш 49 л | 381,00 | 449,58 |
| 77-12000 | Ковш-грабли (ширина 900мм) | 472,00 | 556,96 |
| 77-13400 | Нож для корней (длина 600мм) | 315,00 | 371,70 |
| 94-58400 | Телескопическая стрела | 2 311,00 | 2 726,98 |

ИТОГО                                                                                       44312.3 евро

Цены могут быть изменены до момента подписания договора