ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru  www.saprex.ru

Технологии и проекты для малого бизнеса, фермерских хозяйств, частных предприятий и семейных кооперативов

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Грунтосмесительная установка
ГСУ М-2200

Мобильная грунтосмесительная установка МГСУ М-2200 (Дания) для перемешивания сапропеля, грунта, частично обезвоженного шлама (шламосмесительная установка), смонтированная на удобной для транспортировки стальной раме, на которой установлены смеситель, два бункера для заполнителей, а также оборудованная силосами для подачи сухого реагента из мешков BigBag.

Мобильность и компактность данной установки не имеют аналогов.

Основное оснащение включает в себя следующее оборудование:

• смеситель FIBO INTERCON объемом 2200/1500 л; высота выгрузки 1120 мм

• Броня смесителя HARDOX 400

• водяной бак (500 л) с функцией обогрева и системой дозирования;

• 2 ленточных транспортера для заполнителей;

• бункер предварительного дозирования цемента (1-2 м3);

• 1-2 компактных цементных силоса для BigBag ёмкостью 2-3 м3 с подающими шнековыми транспортёрами;

• насос для подачи химдобавок с объемным дозированием;

• очиститель высокого давления (160 Бар);

• полностью автоматическое управление «SIEMENS» на 25 рецептур с автоматическим расчётом загрузок, ручной и автоматической корректировкой дальнейшего процесса, а также контролем дозирования, допусков и времени.

Краткие технические данные

| Производительность, м3/час | 70 |
| --- | --- |
| Объём по загрузке, л | 2200 |
| Объём по выходу готовой смеси, л | 1500 |
| Бункеры для заполнителей, м3 | 2 х 2,4 м3 |
| Вес нетто смесителя, кг | 10500 |
| Габаритные размеры, мм (L х W x H) | 9000 x 2580 x 2650 |
| Подключение электричества | 3 х 380В / 125А |
| Подключение воды: | 3 бар / ¾" |
| Общее энергопотребление: | 70 кВт |

Опции (возможна разработка разных комплектаций):

• дополнительные насосы для химдобавок (до 4-х штук);

• компрессорная установка с блоком техобслуживания;

• цементный силос 30-100 т;

• транспортёры для разгрузки смеси: в автобетоносмесители, самосвалы, бетононасосы.

Рабочий проект участка по производству сапропеле-грунтовых смесей на CD или/и бумажном носителе: 140 тыс. руб., типовое решение – 1000 руб.  Срок подготовки проекта – 2 мес.

Информация и консультации по тел:  +78512732220