ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 592945. факс +7(8512)592838.

e-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru www.sapropex.ru

Линия производства органо-минеральных кормовых добавок (ОМКД) из сапропеля и сухой органической массы.

Предназначена для получения экструдата из сыпучего сапропеля влажностью до 14% и измельченного камыша, клевера, люпина, луговых трав или соломы влажностью до 30%. - Бункер загрузочный; - Шнековый транспортер; - Дробилка массы; - Смеситель горизонтальный; - Бункер накопительный; - Шнековый транспортер; - Пресс-экструдер; - Шкаф управления. ## Технология производства экструдата Сыпучий сухой сапропель заружается в бункер 1, откуда шнековым транспортером 2 подается в дробилку 3. Органическая сухая масса загружается в дробилку 3 вручную или дополнительным автоматизированным устройством. Дробилка 3 поочередно измельчает сапропель или сухую органическую массу (камыш, клевер, люпин, луговые травы, солома, др.) Измельченные сапропель и органика по очереди подаются потоком воздуха из дробилки 3 через трубопровод в смеситель 4, установленный на весовой раме с тензодатчиками. Набранные дозы по заданной рецептуре перемешиваются в смесителе, и через открытую электрическую заслонку смесь выгружается в бункер накопительный 5. Из бункера смесь подается шнековым транспортером 6 в приемный бункер пресс-экструдера 7. Полученный экструдат направляется на склад готовой продукции или на фасовку. Управление экструдером осуществляется с собственного пульта экструдера. Управление включением и выключением шнековых транспортеров, изменение величины их производительности, включение и выключение смесителя осуществляется со шкафа управления 8. ## Технические характеристики Производительность, т/ч; 1. Установленная мощность, кВт; 133. Габаритные размеры, мм; 8300х9300х2600.

Этапы подготовки производства:

- разработка технологических параметров, рецептуры и дозировки смешения компонентов при производстве различных видов продукции и наработка их товарных образцов Сроки выполнения  – 1 мес. Стоимость этапа  – 126 тыс. руб.

- проект производства и Спецификация оборудования. Сроки выполнения – 1.5 мес. Стоимость –  186 тыс. руб.

- поставка, монтаж, наладка оборудования. Обучение работе обслуживающего персонала. Сроки выполнения – 2 мес. Стоимость – по спецификации оборудования + 10-15% (монтаж, наладка).

При заказе базового комплекса работы выполняются в срок до 4 мес. стоимость комплекта на 2013 г. (исследования, проект, оборудование, монтаж, наладка): 3640000 руб.

Tel: +7 (908) 613-22-20

+7 (8512) 73-22-20

e- mail: danil@astranet.ru