ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 89086132220. факс +7(8512)592838 ИЛИ 305625

E-mail: danil@astranet.ru

www.saprex.ru

#### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВИНТОВОЙ ЗЕМСНАРЯД ДЛЯ ДОБЫЧИ ДОННЫХ ИЛОВ И САПРОПЕЛЯ

проекта 258.60-1СШ

Предназначается для очистки водоемов от заиления, добычи донных лечебных илов и сапропеля. Преимущества оборудования: извлечение материала естественной влажности при мощности слоя залегания не менее 0,7 м и не более чем с 5 м глубины. Подача извлеченной массы по пульпопроводу на расстояния - до 1 км.

Поставляется как отдельно по заказу, так и в комплекте с типовым или рабочим проектом разработки сапропелевой залежи, дноуглубления или очистки водоема на CD носителе. Стоимость типового проекта на CD – 1000 руб., рабочего проекта (добыча, обезвоживание, переработка сырья, гранулирование, сушка, фасовка, складирование готовой продукции): 65-240 тыс. руб.

Сроки изготовления оборудования: 1.5-3 мес. с момента предоплаты задатка.

Монтаж и наладка поставленного нами оборудования осуществляется на месте производства работ за дополнительную плату силами Изготовителя и Покупателя.

| № п/п | #### Параметры | Ед. изм. | ### Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика грунта | - | Сапропель естественной влажности |
| 2 | Глубина разработки - минимальная - максимальная | м | 0,7 5 |
| 3 | Акватория (озеро, река, водохранил.) |  | Добыча сапропеля из подводных карьеров |
| 4 | Высота подъема грунта от уровня воды до точки сброса | м | 5 |
| 5 | Дальность транспортирования от установки | м | 300(1300) |
| 6 | Необходимая мощность | кВт | 120 кВт – электроэнергия подводится от ЛЭП |
| 7 | Потребляемая мощность | кВт | 100 |
| 8 | Грунтозаборное устройство | - | Шнековый рыхлитель, установленный последовательно с шнековым нагнетателем на раме |
| 9 | Длина плавучего грунтопровода | п.м. | 100 п.м, поставляется плавучий резино-тканевый грунтопровод Dу 200 200 п.м, береговой грунтопровод из полиэтилена Dy 300 |
| 10 | Техническая производительность установки по сапропелю естественной влажности | м3/ч | 60 |
| 11 | Способ разработки сапропелевых отложений |  | Траншейный, якорно-тросовый |
| 12 | Размеры корпуса Длина ширина | м | 11 2,5 |
| 13. | Размеры габаритные установки: Длина Ширина Высота от ОП | м | 18 2,5 3,6 |
| 14. | Осадка средняя максимальная | м | 0,55 |
| 15 | Нагнетат.насос: тип место расположения количество |  | Винтовой в корпусе установки 1 |
| 16 | Дополнительный понтон |  |  |

Спецификация

| № | Наименование | Количество | Марка | Цена, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для добычи Пр. 258.60-2СШ | 1 | 258.60-2СШ | 5 030 |
| 2 | Винтовой насос | 1 |  | 1 200 |
| 3 | Грунтопровод | 100 п.м, 200 п.м. | Dy 200 плавучий Dy 300 береговой | 800 980 |
| 4 | Дополнительный понтон 1 | 1 |  | 300 |
| 5 | Дополнительные услуги: Доставка, монтаж, пуско-наладка | - |  |  |
| 6 | ИТОГО: |  |  | 8 310 |

ПОСТАВКА ИЗ РОССИИ