ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 592945. факс +7(8512)592838.

E-mail: danil@astranet.ru www.saprex.ru

ПРОЕКТ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Сушильная установка  барабанного типа СБТ 3000

(для малого и среднего бизнеса)

Сушильная установка барабанного типа СБТ 3000, производимая машиностроительным

Предприятием «СтройМеханика», предназначена для тепловой обработки в непрерывном режиме сыпучих материалов, таких как:  влажный сапрпель и донный ил, опилки, стружка, щепа, лузга подсолнечника, шелуха, измельченная солома и прочие органические и неорганические сыпучие материалы; пожаро- и взрывобезопасных невредных сыпучих продуктов (например, известняка, шлака, штыба, глины, песка, опилок, стружки, щепы, зерна, круп, шелухи, измельченной соломы), а также текучих продуктов в химической, строительной, металлургической, цементной и прочих отраслях промышленности.

Конструкция предусматривает установку на сушильный барабан тепловентилятора или

горелок на жидком и газообразном топливе.

Исходя из технических характеристик, сушильная установка СБТ 3000 может

использоваться для следующих целей:

- сушка минерального сырья, используемого в качестве стройматериалов;

- сушка влажных осадков;

- сушка компонентов сухих строительных смесей;

- сушка продукции химической промышленности.

Сушильный барабан установки СБТ 3000 состоит из барабана и механизма привода, установленного на раму-основание.

Барабан представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трёх цилиндров в форме усеченных конусов, вставленных один в другой, снабженных лопастями для передвижения, пересыпания и рыхления загружаемого в барабан сыпучего материала. Загрузка осуществляется через торец загрузочный, снабженный лопастями для подачи сыпучего материала о барабан.

На внешнем цилиндре барабана установлены два бандажа, которыми он опирается на 4-опорных ролика (ролики  являются ведущими) механизма привода, который состоит из электродвигателя, соединенного с червячным редуктором клиноременной и зубчатой передачами, состоящей из пары цилиндрических шестерен. Опорные ролики установлены на валах, закрепленных в подшипниках, установленных на раме, которая крепится на установочной поверхности

посредством фундаментых болтов.

Наличие трехступенчатых шкивов дает возможность получить три скорости вращения барабана. Возможность регулирования скорости вращения барабана позволяет контролировать время нахождения в нем высушиваемого продукта.

Поступающий в барабан сыпучий материал при помощи винтовых лопастей продвигается в насадку внутреннего цилиндра (первый ход). Затем материал переходит во второй и третий цилиндры (второй и третий ходы). Высушенный материал из третьего цилиндра поступает в разгрузочный торец и сетчатый патрубок. Высушиваются частицы материала под действием сушильного агента (горячего воздуха или смеси воздуха с топочными газами), который

продувается через барабан вентилятором. Непрерывно перемешиваясь, материал перемещается к выходу из барабана.

Конкурентные преимущества сушильной установки барабанного типа СБТ 3000:

- Сушка происходит в 2-3 раза быстрее, чем в шахтных сушилках  и осуществляется за счет интенсивного перемешивания и равномерности нагрева материала  для запуска в работу

- Не требуется капитальных сооружений  исключается образование застойных зон

- Высокая скорость процесса сушки,

- Высокое качество сушки материала,

- Возможность высушивания высоковлажного и засоренного материала

- Простота монтажа,

- Надежность работы,

- Низкое потребление электроэнергии

- Приемлемая цена материала под действием сушильного агента (горячего воздуха или смеси воздуха с топочными газами), который продувается через барабан вентилятором. Непрерывно перемешиваясь, материал перемещается к выходу из барабана.

Высушенный материал выгружается через разгрузочную камеру. Нагрев сушильного агента может производиться в твердотопливном, газовом или дизельном теплогенераторе. Вращающиеся части механизма привода защищены ограждениями.

По желанию заказчика сушильная установка комплектуется циклоном очистки отработанного воздуха.

Рабочий проект участка сушки  выполняется  в сроки до 1.5-2 мес. и включает полную Спецификацию оборудования, адреса, телефоны изготовителей и стоимость отдельных узлов и деталей линии.  Работа выполняется на бумажном и СD носителе.

Стоимость проекта:  140-280 тыс. руб.

Стоимость типового проекта гранулирования и сушки донных илов и осадка на CD :  1000 руб. + доставка

Сроки изготовления оборудования:  2-3 мес.

Заказы принимаются Центром по сапропелю

Тел. +7 8512 732220

e-mail: danil@astranet.ru