ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru

www.saprex.ru

УСТАНОВКИ ДЛЯ ФАСОВКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Установка затарки мешков типа биг-бэг

Предназначена для дозирования сыпучих материалов в мягкие контейнеры (мешки типа биг-бэг).

Состав: рама опорная, рама весовая с тензодатчиками (3 шт.), устройство подъема/опускания мешка, устройство прижима горловины мешка, устройство раздува пустого мешка, аспирационный патрубок, гравитационный питатель с пневмозатвором (режим дозирования "грубо-точно"), тележка для вывоза мешка, пульт управления.

Технические характеристики установки

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Производительность, меш/час | до 15* |
| Контроль дозирования | тензометрический |
| Погрешность дозирования, % | 0,5 |
| Вместимость мешка, м3 | 1,0 |
| Потребность в сжатом воздухе, л/час | 165,0 |
| Требуемое разряжение в системе аспирации, Па | 1000 |
| Требуемая производительность системы аспирации, м3/час | 150 |
| Масса, кг | 460 |

Примечание: * - указана техническая производительность установки (без учета действий оператора).

Загрузчик телескопический

Предназначен для затарки сыпучих материалов в закрытые капсулы автотранспорта (автоцементовозы).

Состав: рама, заслонка шиберная с реверсивным электроприводом, материалопровод (рукав), привод подъема/опускания загрузчика, загрузочный конус с уплотнителем, аспирационный патрубок,  пульт управления.

Технические характеристики загрузчика

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Пропускная способность, т/час | до 150,0 |
| Установленная мощность приводов, кВт | 2х0,55 |
| Требуемое разряжение в системе аспирации, Па | 1000 |
| Требуемая производительность системы аспирации, м3/час | 1000 |
| Масса, кг | 280 |

Машина для наполнения клапанных мешков

Предназначена для дозирования сыпучих материалов в клапанные мешки.

Состав: рама опорная, рама весовая с тензодатчиком, затвор, напорная камера, клапан дозирования с пневмоприводом,  наполнительный патрубок, механизм прижима мешка, роликоопора мешка, пневмосистема, пульт управления.

Технические характеристики машины

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Фасуемый продукт | порошкообразный, гранулированный |
| Крупность частиц, мм | ≤20,0 |
| Температура материала, °С | до 80,0 |
| Влажность материала, % | до 0,3 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Производительность, т/час | до 8,0* |
| Контроль дозирования | тензометрический |
| Погрешность дозирования, кг | ±0,5 |
| Величина дозы, кг | 15,0÷50,0 |
| Тип питателя | пневматический |
| Потребность в сжатом воздухе, м3/мин | 1,8÷2,0 |
| Требуемое разряжение в системе аспирации, Па | 1000 |
| Требуемая производительность системы аспирации, м3/час | 2000 |
| Тип мешка | клапанный, клееный |
| Ширина мешка, мм | 300÷500 |
| Длина мешка, мм | 300÷800 |
| Ширина клапана, мм | 90,0; 130,0 |
| Напряжение питания | 220VAC (50Нz) |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
| Масса, кг | 500 |

Примечание: * - указана техническая производительность машины (без учета действий оператора).